Allegato 4

Progetto di: caratterizzazione ambientale dei serbatoi comunali dismessi ad uso delle centrali termiche presso strutture ed edifici di proprietà comunale.

CIG: 53098323FB

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Direttore

Dott. Danilo Guarti

Il gruppo di progettazione

Roberto Scalco

Enrico Crimì

Annarosa Muffarotto

Michele De Giglio

| n. | DESCRIZIONE | UM | PU € | Quantità | Totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento di cantiere Allestimento della zona di lavoro individuata da Comune di Vicenza, mediante transenna tura e posizionamento sia dei presidi antincendio che della segnaletica di sicurezza. Nell’area di cantiere dovranno essere presenti tutte le attrezzature e dispositivi previsti dal Piano Operativo di Sicurezza, tra i quali dovrà essere compreso un tripode con argano per l’estrazione dell’operatore in caso di emergenza ed adeguati mezzi estinguenti. Tutte le operazioni che prevedono l’ingresso di un operatore all’interno del serbatoio dovranno essere sorvegliate anche da personale all’esterno. | a corpo | 100,00 | 39 | 3.900,00 |
| 2 | Pulizia e apertura passo d’uomo Esecuzione accurata della pulizia del pozzetto passo d’uomo. Aspirazione e raccolta di ogni risulta con suo allontanamento a norma di legge. Scollegamento di eventuali tubazioni, onde evitare lo sversamento del prodotto, ed apertura del coperchio con attrezzi antiscintilla, previo avvio di eventuale ventilazione forzata. | cadauno | 100,00 | 39 | 3.900,00 |
| 3 | Pulizia e bonifica delle cisterne Aspirazione dei fondami presenti all’interno del serbatoio, stoccaggio e smaltimento a norma di legge. Ingresso nel serbatoio dell’operatore imbracato ed assicurato con “corda-uomo” dotato di tutte le attrezzature di sicurezza e dei necessari DPI, per la pulizia manuale e del lavaggio delle pareti interne. Aspirazione dei fluidi di risulta, stoccaggi e smaltimento a norma di legge. Durante le operazioni di pulizia dovrà essere mantenuta in funzione un’idonea ventilazione forzata. Tutte le operazioni dovranno essere monitorate in continuo con idonea strumentazione, in grado di rilevare esplosività e contenuto di ossigeno. L’illuminazione dovrà essere realizzata con idonea attrezzatura. | cadauno | 800,00 | 39 | 31.200,00 |
| 4 | Asciugatura ed inertizzazione gas-free Asciugatura ed inertizzazione gas-free del serbatoio, in modo che l’atmosfera interna sia priva di vapori e con una percentuale di ossigeno pari al 20%. I valori di gas-free vanno riportato sul foglio di lavoro. | cadauno | 100,00 | 39 | 3.900,00 |
| 5 | Verifica integrità strutturale e prova di tenuta Dovranno essere eseguite le attività di verifica dell’integrità strutturale (perizia interna a cura di personale qualificato) e la prova di tenuta effettuata con il metodo ritenuto più idoneo ma comunque di riconosciuta validità a livello nazionale ed internazionale, quali quelle indicate dai manuali UNICHIM. Compreso rilascio del certificato di esito della prova stessa. | cadauno | 400,00 | 39 | 15.600,00 |

| n. | DESCRIZIONE | UM | PU € | Quantità | Totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Riempimento con inerte Riempimento del serbatoio con materiale inerte certificato, compreso ripristino del chiusino, trasporto del materiale ed ogni altro onere. | mc | 25,00 | 500 | 12.500,00 |
| 7 | Verifica cisterne a vista Ispezione visiva di n. 17 cisterne non interrate, compresa apertura del chiusino, verifiche interne e redazione di report complessivo sullo stato delle stesse. | a corpo | 1.800,00 | 1 | 1.800,00 |

Totale lavori a base d’appalto    72.800,00